常州市金坛区维格生物科技有限公司

招标要求

A.填料采购技术要求：

| 型号 | 材质 | 规格 | 丝径/厚度 | 堆密度 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BX-500 PLUS型 | 304 | 3000mm | 0.15丝 | 150±5KG | 42.4m³ |
| 250Y PLUS型 | 304 | 3000mm | 0.12丝 | 115±5KG | 42.4m³ |

填料验收要求：填料技术参数按此要求，称重验收。双方约定填料实际重量与合同签订理论重量差异应控制在± 3%以内，实际重量低于理论重量超出 3 %，合同价格按相应比例扣减（结算价格=合同单价*（1-重量差异%）），实际重量超出理论重量价格不做调整；

B.塔分布器采购技术要求：

1.分布器数量：4只

2.分布器材质：304

3.分布器型式：槽盒式无限点液体分布器

4.塔直径：3000mm(内径)

5.液相负荷：7m³/h(5300kg/h)

6.物质密度：0.7661

7.物质粘度：0.937m m³/s

要求分布器操作弹性：60%-120%液相负荷（4.2-8.4m³/h），厂家指导安装。

C.塔分布器验收要求：

1.分布器在供应商现场进行试水实验，我们现场验收。

2. 槽盒式无限点液体分布器一旦底部分布孔全部或大部分堵塞，上部应有其他分布口达到一般分布器的分布效果，具体参数结构由供应商自行设计，目前我们的孔径3mm还是会堵塞，建议孔径大于3mm。