常州市金坛区维格生物科技有限公司

招标要求

| DCS柜配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 脉冲量输入 | 通道数 | 16 | 通道数为最小需求，不足需补足，所有的DO点无源，工程师兼操作站一台，UPS要配，柜子内剩余空间尽量加满DC24V端子排，开通OPC协议及端口。 |
| 2 | 模拟量输入 | 通道数 | 104 |  |
| 3 | 模拟量输出 | 通道数 | 32 |  |
| 4 | 开关量输入 | 通道数 | 224 |  |
| 5 | 开关量输出 | 通道数 | 96 |  |
| 6 | 热电阻 | 通道数 | 16 |  |

DCS柜报价要求：

需要报原价和折扣，方便采购人员统计。

备件需要报价：

A增加扩容柜（含模块）：报折扣即可。

B 单买模块（数量不限）：报折扣即可。

技术培训要求：

1.技术培训人员2人，含组态培训，报价需说明培训几天等信息。

报价技术协议（必须包括）：

1.系统配置说明，2.I/O测点清单，3.系统配置清单，4.机柜布置图。

组态要求：

在收到买方PID图，测点清单，连锁要求后两周内完成组态，并把工程文件发给买方，数量预计在3张画面，点位约在总点位的60%。

验收资料：

卖方在整个项目实施过程中，按照工程进度陆续提供的资料有：

- DCS系统配置图；

- 机柜布置图；

- 机柜和操作台安装尺寸图；

- DCS系统供电图；

- DCS系统接地图；

- 系统端子接线图；

- 总体设计方案；

- 系统I/O清单；

- 系统机柜I/O卡件布置图；

- 操作指导(硬件加软件)；

- 维护指导；

- 售后服务指南；

安装与调试：

需要卖方指导安装调试。（免费天数多少天，超出天数多少钱一天）

付款方式：

预付30%，货到安装调试后付60%，10%质保金一年后无质量问题支付，承兑支付。